苏州市重点排污单位环境信息公开表

| 一、基 础 信 息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 圣美精密工业（昆山）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构 代 码 |  | 62838034-4 |  |  |  |  |  | 法 定 代表人 |  | 詹忠志 |  |  | 联 系 方 式 |  | 18912682523 |  |  |
| 生产地址 |  | 江苏省昆山市周市镇黄浦江北路609号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容 |  | 生产、加工塑料制品及钢制模具；电子零件组装；液晶显示器用背光模组的开发与制造；设计生产精冲模、精密注塑模及模具配件；电子专用设备、测试仪器、工模具制造；各种平板显示器、平板监视器及其材料开发与制造；销售自产产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品及规模 |  | 塑料制品及钢制模具：1800万套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、排 污 信 息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 别 | 废 水 （单位：mg/l） |  |  |  |  |  |  |  |  | 废 气 （单位：mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物 | CODcr |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  |  | SO2 | NOX |  |  | 粉尘 |  |  |  |
| 排放浓度 | 28 |  | 0.186 |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.107 | 23.7 |  |  | / |  |  |  |
| 执行标准 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996表4一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 超标情况 | 未 |  | 未 |  |  | 未 |  |  |  | 未 | 未 |  |  | 未 |  |  |  |
| 排放方式 | 经处理后达标排入北区污水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  | 经活性炭吸附处理后达标排放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放总量（Kg/年） | 263.09 |  | 3.36 |  |  | 0. 7045 |  |  |  | 0.051 | 233.7 |  |  | --- |  |  |  |
| 核定的 排放总量 （Kg/年） | 772.8 |  | --- |  |  | 60 |  |  |  | --- | --- |  |  | ---- |  |  |  |
| 排 放 口 数量及 分布情况 | 排放口1 |  |  | 经度： 121.00543 纬度： 31.45222 |  |  |  |  |  | 排气筒1-23 |  | 经度：121.005066 纬度：31.450797 |  |  |  |  |  |
|  | 排放口2 |  |  | 经度： 纬度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、防治污染设施的建设和运行情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水处理 设 施 | 是 否 建 设 |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要处理工艺 |  |  |  | 废水—调节池—沉淀池—好氧池—二沉池—清水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否正常运行 |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气处理 设 施 | 是 否 建 设 |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要处理工艺 |  |  |  | 水帘幕—活性炭吸附—排气筒排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否正常运行 |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目是否经过环评审批 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目是否经过环保验收 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、突发环境事件应急预案： （以附件形式上传） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、其他应当公开的环境信息和情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我司产生危废种类：废油漆渣，废抹布，废灯管，废活性炭，废包装桶，废溶剂，废污泥，废乳化液，废机油，废酸液；产生的所有危废放置于19#危废仓内，仓库已做好“防渗漏、防扬散、防流失”，配备有应急器材和消防器材，产生的危废委托吴江绿怡固废回收处置有限公司和昆山利群固废处理有限公司处置。 备注：国家重点监控企业还应公开其自行监测方案（以附件形式上传） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1. “是否情况”填写：“ 是 ”或“否” ；

2. 排放方式指：排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况；

3. 排放总量为：上一年度的排放总量；

4. 各重点排污单位根据表格内容，生成一个有公网IP（可以在INTERNET网络上

能访问到）的页面地址给辖区环保局，各生态环境局负责将表格统一链接到各网站上进行环境信息公开；

5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业，国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。